随机资料，使用前请务必仔细阅读！

AV/VGA/RGB

矩阵切换器

串口控制协议

（版本：2.0）

目  录

前   言	3

一、通用说明	4

1.1、通信接口	4

1.2、设备号	4

1.3、切换模式	5

二、控制命令	6

2.0 控制命令表	6

2.1 查询状态	7

2.2、查询设备型号	7

2.3、修改设备号	8

2.4、切换矩阵	8

2.5、指定输入、输出端口	9

2.6 预案的操作	10

2.7 轮询的操作	11

2.8 切换矩阵（多路）	12

# 前   言

- 本说明书用于描述新矩阵的控制协议（Ver2.0），为原《矩阵的使用说明书》的补充材料，必要时他们可以相互参考。

- Ver2.0版的控制协议是在旧版控制协议（Ver1.0）的基础上继承、扩展而成，Ver2.0版控制协议完全兼容旧版控制协议；旧版的矩阵控制程序、用户自己开发的矩阵程序都可以在新版控制协议的矩阵下运行，而且功能相同。

# 一、通用说明

## 1.1、通信接口

控制主机与矩阵切换器的缺省通信设置为：

波特率：	9600

数据位：	8

停止位：	1

奇偶校验：	无

流控制：	无

控制主机与矩阵切换器RS232的连接线结构如下表：

| 信号名称 | 控制主机 [ DB9 ] | 方向 | 矩阵切换器RS232[ DB9 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| RXD | 2 | ← | 2 |
| TXD | 3 | → | 3 |
| GND | 5 | -- | 5 |

矩阵控制线采用235直通的连接线，而非“交叉”线。

## 1.2、设备号

设置号，简称ID号，用一个字符表示，为“A” －“Z”的一个大写字母；

设置号方便用户在一条串口总线上串接多台设备，只要各设备的设备地址设为不同值就可实现互不干扰的控制，节省主控设备的串口资源。

每条控制指令都是以设备号开始的，用于指示需要控制的矩阵；

也就是说，只有设备号与控制指令指定的设备号相同的矩阵才会执行该指令。

在指令中可以用设备号“*”,它是通配符、设备广播号，意指任何矩阵都要执行此指令。

注：在多机串接的情况下，设备号尽量不要使用那些在控制命令中会出现的那些字母，

如：A、I、L、O、P、S、T

## 1.3、切换模式

矩阵的类型有：VGA/RGB矩阵、纯视频矩阵、音频矩阵，也有视音频矩阵、VGA+音频矩阵、VGA+视音频的混合矩阵；

矩阵中每种类型的信号都可以同时控制，也可以单独、分开切换。

切换模式就是用于指定矩阵中各种类型信号的切换方式的。它是一个字符，用在控制指令中，表示指令的切换方式。切换模式字符见下表：

| 切换模式 | 切换的信号类型 |
| --- | --- |
| ( | VGA/RGB/DVI等计算机信号 |
| [ | 纯视频信号 |
| { | 音频信号 |
| < | 矩阵中所有类型的信号，同控 |
| + | 视频信号 和 音频信号 |
| & | 计算机信号 和 音频信号 |
| @ | 计算机信号 和 纯视频信号 |

若矩阵中没有指令中指定的切换类型的信号，则忽略该类型信号的切换。

切换模式字符的具体用法，请参见下面的命令说明。

# 二、控制命令

## 2.0 控制命令表

| 序号 | 功 能 | 命 令 格 式 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 查询状态 | *! |
| 2.2 | 查询设备型号 | *?! |
| 2.3 | 修改设备号 | *A! |
| 2.4 | 切换矩阵 | *Out1M1In1,Out2M2In2,Out3M3In3,……! |
| 2.5 | 指定输入通道 | *IN! |
|  | 切换到输出通道 | *OOut1,Out2,Out3,……M! |
|  | 切换到所有输出 | *OALM! |
|  | 指定输入到输出 | *IN1OOut11,Out12,…IN2OOut21,Out22,… ……M! |
| 2.6 | 预案保存 | *PSN! |
|  | 预案调用 | *PLN! |
| 2.7 | 停止轮巡 | *TT0:0! |
|  | 设置轮巡时间并开始轮巡 | *TTm:s! |
|  | 设置轮巡数据 | *TOutMIn1,In2,……! |
| 2.8 | 切换矩阵 | *o1i1o2i2o3i3……M# |

其中：

粗黑字为命令关键字，“*”为设备号，“!”、“#”为命令结束符；

In、In1、…为输入端口号，Out、Out1、…为输出端口号；

M、M1、…为切换模式；

“,”为命令或参数的分隔符；

具体参见如下的说明。

## 2.1 查询状态

1、功能：查询矩阵的当前状态

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 查询状态 | *! |

3、参数说明：

“*”		设备号，是一个字符位，指示要查询的矩阵，参见“1.2 设备号”。

“!”		为命令结束符；

4、返回结果：

*:In1In2In3……

其中：

“*	”					矩阵设备号

“In1In2In3……”		当前矩阵的状态

如：A:01030805

5、例子：

C!  		查询设备号为“C”矩阵的当前I/O状态，

返回：

C:0102030405060708

## 2.2、查询设备型号

1、功能：查询矩阵的名称、输入/输出端口数、是音视频矩阵还是VGA矩阵

2、命令格式:

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 查询设备型号 | *?! |

3、参数说明：

“*”		设备号，是一个字符位，指示要查询的矩阵，参见“1.2 设备号”。

“?”		为设备查询命令字符；

“!”		为命令结束符；

4、返回结果：

*:mName

其中：

“*”					矩阵设备号

“m”					矩阵类型，它是一位数，各Bit含义如下：

Bit2 = 1		表示含有VGA/RGB/DVI信号的矩阵

Bit1 = 1		表示含有视频信号的矩阵

Bit0 = 1		表示含有音频信号的矩阵

“Name”				矩阵的名称

如：

A: 4VGA-8X4

5、例子：

N?!		查询设备号为“N”矩阵的设备型号，返回：

N:VGA-8X8

## 2.3、修改设备号

1、功能：修改指定矩阵的设备号

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 修改设备号 | *A! |

3、参数说明：

“*”		设备号，是一个字符位，指示要改号的矩阵，参见“1.2 设备号”。

“A”		新设备号, 表示要修改成的设备号。

“!”		为命令结束符；

4、返回结果：

无

5、例子：

CD!			把设备号为“C”的矩阵改设备号为“D”

## 2.4、切换矩阵

1、功能：对指定的矩阵进行切换

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 切换矩阵 | *Out1M1In1,Out2M2In2,Out3M3In3,……! |

3、参数说明：

“*”						设备号，一个字符位，指示切换的矩阵，

参见“1.2 设备号”。

“M1”、“M2”、“M3”		一个字符位，表示切换模式，可以是<、(、[、{、+、&、@，

参见“1.3 切换模式”。

“Out1”、“Out2”、“Out3”	输出端口号，对端口数100以上的矩阵，端口号最多为3位数；

对端口数100之内的矩阵，端口号最多为2位数；

“In1”、“In2”、“In3”	输入端口号，对端口数100以上的矩阵，端口号最多为3位数；

对端口数100之内的矩阵，端口号最多为2位数；

“，”						分隔符，若其前面的In1、In2、In3数值的位数足够多，则

此分隔符可以省略；

“!”						为命令结束符；

4、返回结果：

无

5、例子：

① C1<3!					切换“C”号矩阵的3路输入到1路输出

② A01<02,3[14,5+25!		切换“A”号矩阵的2路输入到1路输出，

14路的视频到3路，

25路的视音频到5路

③ D1[1002{1103<1216+2!	对端口数100以上的矩阵：

切换“D”号矩阵的100路视频到1路输出，

110路的音频到2路，

121路输出到3路

2路的视音频到6路

对端口数在100以下的矩阵：

切换“D”号矩阵的10路视频到1路输出，

11路的音频到02路，

12路输出到03路

2路的视音频到16路

## 2.5、指定输入、输出端口

1、功能：指定输入通道、切换到输出通道号

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 指定输入通道 | *IN! |
| 切换到输出通道 | *OOut1,Out2,Out3,……M! |
| 切换到所有输出 | *OALM! |
| 指定输入到输出 | *IN1OOut11,Out12,…IN2OOut21,Out22,… ……M! |

3、参数说明：

“*”						设备号，一个字符位，指示切换的矩阵，

参见“1.2 设备号”。

“I”						指定输入通道号的命令字符；

“O”						指定输出通道号的命令字符；

“M”						一个字符位，表示切换模式，可以是<、(、[、{、+、&、@，

也可以省略，其默认值为“<”，参见“1.3 切换模式”。

“N”、“N1”、“N2”			输入端口号，对端口数100以上的矩阵，端口号最多为3位数；

对端口数100之内的矩阵，端口号最多为2位数；

“Out1”、“Out2”、“Out3”、“Out11”、“Out12”、“Out21”、“Out22”、

输出端口号，对端口数100以上的矩阵，端口号最多为3位数；

对端口数100之内的矩阵，端口号最多为2位数；

“AL”						用指定的输入通道切换到所有的输出端口的命令字符

“，”						分隔符，若其前面的Out1、Out2、Out3数值的位数足够多，则

此分隔符可以省略；

“!”						为命令结束符；

4、返回结果：

无

5、例如：

① AI5!						指定“A”矩阵的输入通道为5

② AO9,21!						“A”矩阵用最后指定的输入通道切换到输出9、21

③ BI12OAL[!					切换“B”矩阵12路的视频到所有输出通道

④ DI1O1,2,3,4I2O05060708!	切换输入1到输出1、2、3、4，

输入2到5、6、7、8（对端口数100之内的矩阵）

⑤ *I1O2I4O6I7O16(!			切换VGA信号1到2、4到6、7到16

## 2.6 预案的操作

1、功能：预案的保存和调用

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 预案保存 | *PSN! |
| 预案调用 | *PLN! |

注：预案保存和调用的是矩阵的所有信号的所有输出状态。

3、参数说明：

“*”						设备号，一个字符位，指示切换的矩阵，

参见“1.2 设备号”。

“P”						预案操作的命令字符；

“S”						保存预案的命令字符；

“L”						调入预案的命令字符；

“N”						预案编号，其值范围为1-32；

“!”						为命令结束符；

4、返回结果：

无

5、例如：

① APS25!						把“A”矩阵的当前矩阵状态作为预案保存到编号25

② BPL6!						把“B”矩阵的6号预案调入作为矩阵的状态并切换矩阵

## 2.7 轮询的操作

1、功能：指定输入通道、切换到输出通道号

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 停止轮巡 | *TT0:0! |
| 设置轮巡时间并开始轮巡 | *TTm:s! |
| 设置轮巡数据 | *TOutMIn1,In2,……! |

3、参数说明：

“*”						设备号，一个字符位，指示切换的矩阵，

参见“1.2 设备号”。

“T”						(第一个T)轮询操作的命令字符；

“T”						(第二个T)设置轮询时间的命令字符；

“m:s”					轮巡的时间，格式为“分:秒”，可以为0:0～30:00,

若为0:0则表示停止轮巡；

“Out”					输出端口号，对端口数100以上的矩阵，端口号最多为3位数；

对端口数100之内的矩阵，端口号最多为2位数；

“In1”、“In2”			输入端口号，对端口数100以上的矩阵，端口号最多为3位数；

对端口数100之内的矩阵，端口号最多为2位数；

这些输入端口将按时间分时循环依次切换到指定的输出端口；

若输入端口号为0，则表示该时段将关闭指定端口的信号输出；

“M”						一个字符位，表示切换模式，可以是<、(、[、{、+、&、@，

参见“1.3 切换模式”。

“，”						分隔符，若其前面的In1、In2数值的位数足够多，则

此分隔符可以省略；

“!”						为命令结束符；

4、返回结果：

无

5、例如：

① AT1<1,2,3,4,5,6!		指定A矩阵1号输出口的轮巡数据依次为输入1,2,3,4,5,6

② BT00:30!				“B”矩阵开始用30秒的时间间隔进行轮巡

③ DT0:0!					“D”矩阵停止轮巡

## 2.8 切换矩阵（多路）

1、功能：将指定的多路输入分别切换到对应的输出端口

2、命令格式：

| 功能 | 命令格式 |
| --- | --- |
| 切换矩阵 | *o1i1o2i2o3i3……M# |

注：此条命令只用在输入、输出端口数在32之内的矩阵。

3、参数说明：

“*”						设备号，一个字符位，指示切换的矩阵，

参见“1.2 设备号”。

“o1”、“o2”、“o3”		一个字节的输出端口号、16进制数值、值为0x1～0x20；

“i1”、“i2”、“i3”		一个字节的输入端口号、16进制数值、值为0x0～0x20；

若输入端口号为0，则表示关闭指定端口的信号输出；

“M”						一个字符位，表示切换模式，可以是<、(、[、{、+、&、@，

也可以省略，其默认值为“<”，参见“1.3 切换模式”。

“#”						为命令结束符；

4、返回：

无

5、例如：

16进制的命令：

① 0x41 0x01 0x02 0x02 0x03 0x03 0x04 0x23

切换“A”矩阵2到1、3到2、4到3

② 0x44 0x05 0x0f 0x06 0x10 0x07 0x11 0x5B 0x23

切换“D”矩阵的视频15到5、16到6、17到7